化学实验题知识点（一）

- 常见仪器及使用

- 容量瓶

- 容量瓶常见规格有50mL，100mL，250mL，500mL，1000mL。在配制溶液的时候按题目所述的需求向上选取最接近的容量瓶规格（主要是在选择题中考查）。最新版高一化学《必修1》电子教材！请收藏！

- e.g. Q：欲配置450mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液需要用什么规格的容量瓶？需要称取多少克的CuSO4？（tip：容量瓶上只标了一个刻度）

- A：500mL容量瓶 8.00g的CuSO4

- 2.（托盘/电子分析）天平

- (1).天平通常来说是“左物右码”。拓展一下，无论什么情况，都是左盘质量等于右盘质量加游码读数（主要是应对左右东西放反的情况）。使用砝码时切忌用手直接拿取，要用镊子夹取！

- (2).称取药品时不能直接放在托盘上，要进行一定的防污染措施：一般的无腐蚀性（主要是无强氧化性、无强碱性）的温和型药品，如NaCl等，可以用滤纸垫在托盘上，如果称取的是强腐蚀性药品，则要用玻璃烧杯代替（当然无论是滤纸还是烧杯都要两边各一个，使用天平前要调平）。//说明一下，强氧化性的药品会和纤维素（多糖）的还原性基团羟基反应从而变质，强碱性的药品NaOH等也会和纤维素发生反应（主要为断链）从而污染药品

- (3).使用电子天平（也叫分析天平）时，动作要快，因为分析天平的精度很高（托盘天平精度是0.1g，分析天平能到0.001g甚至更精确），而像称取NaOH这种具有强吸湿性、极容易和空气中的水/二氧化碳等反应导致重量变化从而影响实验精确度。

- 3.分液漏斗（球形和梨形，分液操作多使用后者，添加液体多用前者）

- (1).进行分液操作的时候分液漏斗下端紧靠烧杯内壁防止飞溅；

- (2).放液的时候记得打开上端的玻璃塞（下端那个叫玻璃旋塞）；

- (3).进行分液操作前要倒过来摇晃分液漏斗并分两至三次放气（旋开下端的玻璃旋塞即可）

- (4).分液漏斗使用前需检查是否漏水，确保密封性良好；

- (5).分离液体时，下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出，避免交叉污染；

- (6).（为什么要放气）振荡过程中应适时打开上口玻璃塞放气，防止内部压强过大导致液体喷出（特别是在有机实验中）。

- 4.冷凝管

- 我们最常见的是球形冷凝管、直形冷凝管、蛇形冷凝管和空气冷凝管，后两者相对使用得较少。冷却效果：球形>直形；蛇形>直形。但因为球形冷凝管的球形构造会导致其在倾斜状态下会有少量液体残留不利于实验，因此在蒸馏操作时我们使用的是直形冷凝管而非球形冷凝管。而在有机实验的回流操作时，冷凝管呈竖直状态，不会有液体残留，因此我们使用冷凝效果更好的球形冷凝管。

- 5.还可以去了解一下布氏漏斗，抽滤瓶，再次就不做过多介绍了。

- 基本实验操作

- 过滤

- “一贴二低三靠”：滤纸紧贴漏斗内壁（必要时可在过滤操作前用液体润湿，主要是为了提高过滤的效果）；滤纸边缘低于漏斗边缘（防止液体外漏）；液面低于滤纸边缘（防止未经过滤的液体流到下面）；烧杯口紧靠玻璃棒（此处玻璃棒起引流的作用）；玻璃棒紧靠三层滤纸一侧（滤纸处理之后一边只有一层滤纸，另一边有三层，玻璃棒靠在三层的那一侧不容易把滤纸戳破,但是考试的时候你是看不出来的，所以只要它图上有一根靠着滤纸的玻璃棒就认为他是对的）；漏斗下端紧靠烧杯内壁（防飞溅）。

- 蒸发

- 蒸发时应使用蒸发皿（考试的时候通常会用表面皿或者坩埚来混淆视听，表面皿是玻璃质弧状的，薄薄一片；坩埚是比较深的，通常还有一个盖子），蒸发时要用玻璃棒不停搅拌（玻璃棒起搅拌作用），防止液体因受热不均飞溅；当液体快蒸干的时候停止加热，用余热将液体蒸干（同样是防止突然受热使晶体飞溅）。

- 蒸馏

- 蒸馏主要用于两种沸点相差较大的物质的分离（比如沸点78.5℃的乙醇和沸点100℃的水）。蒸馏时温度计的测温部分（水银球）应在支管口附近（因为我们需要的是蒸汽温度）。蒸馏时由于分子间作用力通常馏分并不是纯净物，而是二元甚至三元混合物。比如乙醇和水蒸馏时馏分是含水4.7%左右的乙醇-水二元混合物，若想得到纯度更高的无水乙醇，需要在蒸馏该二元混合物时加入生石灰（生石灰不和乙醇反应且不溶于乙醇，吸水生成的氢氧化钙微溶于乙醇，最后将糊状物（主要是多出来的生石灰和乙醇）过滤，即可获得纯度较高的无水乙醇）

- 萃取

萃取有固液萃取，液液萃取等多种形式，比较常考的是液液萃取。（液液）萃取的主要目的是将溶质从一种溶剂中转移到溶解度更大的另一种溶剂中，所以这两种溶剂不能互溶（比如你不能用乙醇去萃取碘水中的碘单质，得用CCl4或苯）。萃取后就是分液的操作，考点见上。

- 常见离子或物质的检验

- 这一块就有比较多的东西需要记了（虽然其他部分也不少p_q），但这是必须记的！咱肯定得先知道他有什么性质咱才能把他揪出来嘛。

- 离子主要有Na+ K+ Fe3+ Fe2+ Cl- Ag+ SO42- SO32- NH4+ NO3-

- Na+：用焰色反应检验。

- K+：用焰色反应检验，记得透过蓝色钴玻璃！！为了挡住可能含有的钠离子的干扰，钠元素的焰色非常明亮，会挡住钾的焰色的。（因为现代工业通常用钠单质制取钾单质，不是活泼性强弱的问题，是平衡移动原理：Na+KCl(l)==高温==K(g)+NaCl(l)，可以看到当我不断将生成的钾蒸汽移出体系外后平衡就能一直向着生成钾蒸汽的方向进行）

- Fe3+：量多的时候可以向待测溶液中滴加氢氧化钠溶液，若生成红褐色沉淀，则说明有铁离子。量比较少的时候就要滴加硫氰化钾溶液，若溶液变为血红色（注意不是血红色沉淀！！），则说明有铁离子。还有一个特征反应是和苯酚反应生成紫色配合物：Fe3++6C6H6O====[Fe(C6H5O)6]3-+6H+。另外还能用

- Fe2+：常规思路是先把它氧化为铁离子再进行检验。（不常规的学考不要求）。

- 注意，一定要先加指示剂再进行氧化！目的是为了排除原溶液中铁离子的干扰！！拿硫酸亚铁举例：先滴加硫氰化钾溶液，无明显现象，再加入适量双氧水/少量氯水（把亚铁离子氧化为铁离子）后，若溶液变为血红色，则说明原溶液中有Fe2+。因为硫氰根离子也具有还原性，所以不能加如高锰酸钾这样的强氧化剂，氯气/次氯酸浓度太高的话也会氧化硫氰根离子，这就是为什么加入氯水的时候我的定语是“少量”。

- 另：FeCl2，Fe2(SO4)3，Fe2+和Fe3+的混合溶液三者检验方法都是不同的。比如若检验硫酸亚铁中的亚铁离子，可以滴入少量酸性高锰酸钾溶液，若紫红色褪去，则说明溶液中有亚铁离子。但是若检验氯化亚铁中的亚铁离子，上面那个方法就不能用了，因为酸性条件下高锰酸根可以把氯离子氧化而自身褪色。另外，还可以用K3[Fe(CN)6]检验亚铁离子，用K4[Fe(CN)6]检验铁离子，两种情况均生成蓝色沉淀（滕氏蓝和普鲁士蓝），且不用考虑其他离子的干扰，同样是特征反应

- Cl-：用银离子检验。通用方法是先加入足量的硝酸酸化（酸化是为了排除碳酸根或碳酸氢根离子的干扰，因为碳酸银也是白色沉淀），再滴加硝酸银溶液，若生成白色沉淀（即AgCl），则说明溶液中有氯离子。最好不要写加入硝酸酸化的硝酸银，因为酸化程度不够的话会导致杂质离子没除干净。值得一提的是，因为硝酸的强氧化性，可能会有亚硫酸(氢)根干扰，但是Ag2SO4是微溶的，量少的时候根本没有沉淀，更何况如果加的硝酸足够浓，硫酸银会被质子化成溶于水的硫酸氢银。所以他如果真的拿亚硫酸根来干扰氯离子检验，你就不要管，依旧是硝酸+硝酸银起手。

- Ag+：加盐酸有白色沉淀生成，则有银离子。

- SO42-：先加入足量盐酸酸化（注意区别上面的氯离子，碳酸钡也是白色沉淀），再滴入氯化钡溶液，若生成白色沉淀（即BaSO4），则溶液中有SO42-。这里之所以加的是盐酸而不是硝酸，是因为硝酸的强氧化性会将溶液中可能存在的亚硫酸根离子或亚硫酸氢根离子氧化成硫酸根离子而干扰检验。（我们酸化最理想的情况是只加入氢离子把碳酸根干掉，但是只加入阳离子的行为太唐了，得有相应的阴离子，所以就要求这个阴离子不能干扰检验）。

- NH4+：加入浓氢氧化钠溶液，加热，将湿润的红色石蕊试纸放在试管口，若试纸变蓝，则溶液中有NH4+。（浓和加热是因为氨气极易溶于水，这样有利于氨气逸出，湿润是因为要检测气体，红色是因为检验的是碱性气体）。